🎚️ GUIDE DU SONORISATEUR

Plan de Formation sur 5 ans

De l'autodidacte passionné au technicien confirmé

Mot de l'auteur Après 50 ans passés derrière les consoles, des petites salles paroissiales aux grandes scènes, j'ai compris que la technique ne vaut rien sans l'oreille, et l'oreille ne vaut rien sans la méthode. Ce guide est celui que j'aurais aimé avoir à mes débuts. Tu as déjà 7 ans d'expérience terrain — c'est une richesse. Maintenant, il s'agit de consolider, structurer et élever ton niveau avec méthode, humilité et régularité.

# PARTIE 1 — LES FONDAMENTAUX POUR LE SONORISATEUR DÉBUTANT

## 1.1 Comprendre le signal audio

La chaîne du signal est la colonne vertébrale de la sonorisation. Chaque maillon compte : une faiblesse à l'entrée ne se corrige jamais à la sortie.

- Source → Câble → Préampli → Console → Ampli → Enceinte : connaître chaque étape sur le bout des doigts

- Différence entre signal symétrique (XLR) et asymétrique (Jack TS) : toujours préférer le symétrique pour les longues distances

- Impédance : comprendre le matching d'impédance pour éviter pertes de signal et bruit

- Niveaux de référence : -20 dBFS pour le numérique, 0 VU pour l'analogique, +4 dBu (pro) vs -10 dBV (consommateur)

⚡ Règle d'or du signal - Ne jamais clipper en entrée : un signal saturé en entrée ne peut pas être corrigé en sortie - Viser le voyant vert, frôler le jaune, fuir le rouge - Gain staging : chaque étage doit être au bon niveau

## 1.2 L'acoustique de salle — Comprendre avant d'agir

Avant de toucher un seul bouton de la console, prends 5 minutes pour écouter la salle à vide et en charge. La salle est le premier instrument du sonorisateur.

- Temps de réverbération (RT60) : le temps que met un son à décroître de 60 dB. Dans une salle de culte : souvent 1,5 à 3 secondes, parfois plus

- Fréquences problématiques : les basses s'accumulent dans les coins, les médiums crient dans les salles nues, les aigus disparaissent en fin de salle

- La règle des 3R : Réduction (traitement acoustique), Réflexion (surfaces réfléchissantes contrôlées), Réverbération (accepter ce qui ne se corrige pas)

- Lire un plan de salle : identifier les zones mortes, les zones de renforcement, les premières réflexions

## 1.3 La console analogique — Maîtriser son outil

Tu travailles avec une console analogique depuis 7 ans. Voici comment passer du niveau 'utilisateur' au niveau 'maître de l'outil'.

- Préamplis de micro (Gain) : c'est la porte d'entrée. Un gain trop bas = bruit de fond, trop haut = saturation

- Les filtres passe-haut (HPF/LPF) : utiliser systématiquement le filtre passe-haut sur les voix (80-120 Hz), les instruments selon leur registre

- Égalisation paramétrique : comprendre les 4 paramètres (fréquence, gain, Q/largeur de bande, type de filtre)

- Égalisation graphique : outil global pour corriger la salle, pas les sources

- Bus et auxiliaires : les envois d'effets, les retours de scène (monitoring), les groupes de sous-mixage

- Le panoramique (PAN) : construire un espace stéréo réaliste et lisible

- Les compresseurs intégrés : quand et comment les utiliser sans étouffer le son

## 1.4 Le monitoring — S'entendre pour mieux entendre

Le sonorisateur doit avoir les mêmes informations que le public, pas les musiciens. Ne jamais mixer depuis la scène ou derrière les enceintes principales.

- Position idéale : au centre de la salle, au 2/3 de la profondeur, en dehors des zones de réflexions latérales

- Casque de monitoring vs moniteurs d'écoute : utiliser les deux, connaître les limites de chacun

- Se faire confiance dans des environnements inconnus : établir des références (musiques tests connues)

## 1.5 La gestion du retour scène (monitoring)

Les musiciens et prédicateurs sur scène ont besoin d'entendre ce qu'ils jouent ou disent. Un bon retour scène évite 80% des problèmes de Larsen.

- Différencier clairement les envois PRE-fader (monitoring) et POST-fader (effets)

- Le Larsen (feedback) : comprendre la physique — un micro capte ce que l'enceinte émet, amplifie, en boucle

- Prévention : positionnement des enceintes, angle des micros cardioïdes, ring out systématique avant chaque service

- Ring out : monter le gain canal par canal jusqu'à l'apparition du Larsen, baisser de 3 dB, EQ pour éliminer la fréquence problématique

# PARTIE 2 — PLAN DE FORMATION SUR 5 ANS (TRAVAIL HEBDOMADAIRE)

## Méthodologie générale

Chaque semaine est organisée autour d'un thème prioritaire. La régularité vaut mieux que l'intensité. 2 à 3 heures par semaine de travail ciblé produisent des résultats durables.

### ANNÉE 1 — Solidifier les bases et l'écoute critique

Objectif annuel : Développer une oreille analytique et maîtriser parfaitement sa console analogique

| Semaine | Thème principal | Objectifs & Exercices |
| --- | --- | --- |
| S01 | Gain Staging | Cartographier tous les niveaux de la chaîne. Mesurer avec un multimètre audio ou un plugin gratuit. Refaire le gain staging complet de la salle. |
| S02 | Écoute critique | Écouter 30 min de musique inconnue avec un casque de qualité. Identifier les instruments, la position stéréo, les dynamiques. |
| S03 | Filtres passe-haut | Activer/désactiver le HPF sur chaque canal. Écouter la différence. Trouver la fréquence optimale pour chaque source habituelle. |
| S04 | Égalisation correctrice | Choisir un canal problématique. Utiliser la méthode 'sweep' pour trouver les fréquences gênantes. Corriger avec parcimonie. |
| S05 | Acoustique de salle | Cartographier la salle : se déplacer avec un SPL-mètre (application smartphone gratuite). Identifier zones chaudes et mortes. |
| S06 | Compression - Théorie | Lire/regarder 1h de contenu sur la compression. Comprendre les 5 paramètres : Threshold, Ratio, Attack, Release, Makeup Gain. |
| S07 | Compression - Pratique | Appliquer une compression douce sur la voix principale. Comparer avant/après sur enregistrement. |
| S08 | Gestion du Larsen | Faire un ring-out complet de la salle. Documenter les fréquences éliminées par canal pour chaque micro. |
| S09 | Câblage & connectique | Inspecter tous les câbles. Remplacer les câbles dégradés. Apprendre à souder un XLR si possible. |
| S10 | Panoramique & Stéréo | Construire un mixage stéréo réaliste. Positionner chaque instrument/voix dans l'espace. Comparer mono et stéréo. |
| S11 | Documentation | Créer une fiche technique de la salle : liste du matériel, plan de câblage, réglages habituels par canal. |
| S12 | Révision T1 | Revoir les 11 semaines. Auto-évaluation écrite : quels progrès ? Quels points faibles restants ? |
| S13-24 | Répétition approfondie | Cycle de 3 semaines : semaine 1 = écoute critique, semaine 2 = technique console, semaine 3 = acoustique/câblage |
| S25-36 | Enregistrements | Commencer à enregistrer les services (simple interface USB). Réécouter, analyser, noter les erreurs. |
| S37-48 | Effets temporels | Comprendre et utiliser la reverb (temps, pré-délai, hi-cut). Puis le délai (sync tempo, feedback, mix). Toujours en complément, jamais en compensation. |
| S49-52 | Bilan annuel | Rédiger un bilan de progression. Définir 3 objectifs concrets pour l'année 2. Partager avec un mentor ou communauté en ligne. |

### ANNÉE 2 — Approfondissement technique & culture professionnelle

Objectif annuel : Acquérir une culture pro du métier. Explorer les bases du numérique. Développer les réflexes en temps réel.

| Semaine | Thème principal | Objectifs & Exercices |
| --- | --- | --- |
| S01-04 | Introduction au numérique | Comprendre DAW, convertisseurs A/N, interfaces audio. Installer un DAW gratuit (Reaper ou Ardour). Enregistrer et mixer un service. |
| S05-08 | Les processeurs dynamiques | Compresseurs multibande, limiteurs, expandeurs, gates. Quand utiliser quoi ? Exercices pratiques sur enregistrements. |
| S09-12 | EQ avancée | Apprendre l'EQ à phase linéaire vs minimum de phase. Dynamic EQ. Comparer des plugins gratuits (TDR Nova, etc.). |
| S13-16 | Micros — Types et techniques | Cardioïde, omnidirectionnel, hypercardioïde, ruban. Techniques de placement : 3:1, XY, ORTF. Influence de la salle. |
| S17-20 | Gestion du feedback avancée | Logiciels anti-Larsen automatiques. Comprendre les systèmes IIR et FIR. Tester des applications de ring-out assisté. |
| S21-24 | Retours in-ear (IEM) | Introduction aux systèmes IEM. Avantages/inconvénients vs wedges. Comment accompagner des musiciens vers cette transition. |
| S25-28 | Lecture de documentation technique | Lire les manuels techniques des équipements. Comprendre les courbes de réponse, les diagrammes polaires, les specs techniques. |
| S29-32 | Culture son live | Regarder des documentaires sur la sonorisation de concerts. Analyser des interviews de grands sonorisateurs (FOH engineers des grandes tournées). |
| S33-36 | Assister à des événements | Assister à un concert ou service d'un autre lieu. Analyser discrètement les choix du sonorisateur en poste. |
| S37-40 | Réseaux pro & communauté | Rejoindre des groupes Facebook, forums (ProSoundWeb, Gearspace). Poser des questions pertinentes. Partager ses expériences. |
| S41-44 | Bases d'électronique audio | Comprendre transformateurs, alimentations fantôme (+48V), DI Box, splitters. Savoir câbler un split de scène simple. |
| S45-52 | Projet annuel | Réaliser une captation complète d'un service : enregistrement multipistes, mixage en post, livraison d'un fichier audio final de qualité. |

### ANNÉE 3 — La console numérique & les systèmes modernes

Objectif annuel : Effectuer la transition vers le numérique avec confiance. Comprendre les systèmes de diffusion modernes.

| Semaine | Thème principal | Objectifs & Exercices |
| --- | --- | --- |
| S01-04 | Choisir sa console numérique | Comparer X32, Qu-16, SQ5, Yamaha TF. Critères : budget, workflow, DSP embarqué, mise à jour. Tester si possible en magasin. |
| S05-08 | Prise en main console numérique | Si acquisition impossible, utiliser le simulateur logiciel (X32-Edit, MixPad). Reproduire les réglages de sa console analogique. |
| S09-12 | Scènes et snapshots | Créer des scènes pour chaque type de service. Gérer les transitions. Comprendre les risques de changement de scène en live. |
| S13-16 | Systèmes de gestion de haut-parleurs | Introduction au DSP amplifié : délais, égalisation système, alignement temporel. Logiciels fabricants (Voithys, Lake, DriveRack). |
| S17-20 | L'alignement temporel | Comprendre le délai inter-enceintes. Calculer 1ms/30cm. Utiliser un logiciel de mesure (REW - Room EQ Wizard, gratuit). |
| S21-24 | Mesures acoustiques avec REW | Installer REW + micro de mesure (UMIK-1 ou similaire). Faire une mesure de réponse en fréquence de la salle. Analyser les résultats. |
| S25-28 | Correction de système | Utiliser les résultats REW pour EQ le système global. Appliquer des corrections douces et musicales. Comparer avant/après. |
| S29-32 | Systèmes de distribution audio | Dante, AVB, MADI : comprendre les réseaux audio sur IP. Introduction aux stagebox numériques. |
| S33-36 | Mixage pour la diffusion | Différences entre mixage live et mixage diffusion (podcast, streaming). Comprendre la normalisation (LUFS) pour les plateformes. |
| S37-40 | Gestion multi-zones | Sonoriser entrée, hall, couloirs, salles annexes avec délai et niveau adaptés. Coordination avec le système principal. |
| S41-44 | Workflow professionnel | Créer des templates de console. Nommer tous les canaux. Utiliser la couleur des canaux. Documentation numérique de la console. |
| S45-52 | Projet : modernisation salle | Rédiger un projet complet de modernisation du système audio de la salle : objectifs, cahier des charges, budget estimatif, phasage. |

### ANNÉE 4 — Expertise & situations complexes

Objectif annuel : Gérer des situations complexes avec aisance. Développer une expertise reconnue par les pairs.

| Semaine | Thème principal | Objectifs & Exercices |
| --- | --- | --- |
| S01-06 | Configurations scéniques complexes | Mixte acoustique/amplifié. Orchestres, chorales, formation jazz. Techniques de miking spécifiques à chaque configuration. |
| S07-12 | Mixage des voix | Intelligibilité des paroles : l'objectif prioritaire en salle de culte. Présence, sibilance, gestion des consonnes. Déesseur. |
| S13-18 | Traitement des instruments | Basse électrique (DI vs micro), batterie (triggers + acoustique), piano (stéréo vs mono, micro vs ligne), guitare (cab vs simulation). |
| S19-24 | Gestion des crises en live | Protocoles d'urgence : panne d'alimentation, feedback incontrôlable, micro HS, console qui plante. Réflexes et alternatives. |
| S25-30 | Réglages d'ambiance | Adapter le son au nombre de personnes dans la salle. Gérer les basses qui disparaissent quand la salle se remplit (absorption corporelle). |
| S31-36 | Formation continue | Suivre une formation certifiante si possible (CFPTS, Atelier de Paris, formations fabricants). Minima : 2 jours de formation par an. |
| S37-42 | Mentorat & transmission | Accompagner un débutant. Expliquer oblige à structurer et clarifier ses propres connaissances. Préparer des fiches pédagogiques. |
| S43-48 | Veille technologique | S'abonner à Mix Magazine, SoundOnSound, ProSoundWeb. Regarder les NAB et InfoComm pour les nouvelles tendances. |
| S49-52 | Projet live extérieur | Proposer de gérer la sonorisation d'un événement extérieur simple (fête de quartier, rassemblement). Documenter l'expérience. |

### ANNÉE 5 — Vers l'excellence et la reconnaissance professionnelle

Objectif annuel : Atteindre un niveau de compétence reconnu. Poser les bases d'une activité professionnelle ou bénévole de haut niveau.

| Semaine | Thème principal | Objectifs & Exercices |
| --- | --- | --- |
| S01-08 | Mixage immersif | Découverte du son spatial (Dolby Atmos, Ambisonic). Applications en salle de culte pour l'enveloppement sonore. Positionnement des enceintes. |
| S09-16 | Gestion de projets audio | Devis, cahier des charges, relation client, installation, formation. Apprendre à documenter un projet de A à Z. |
| S17-24 | Spécialisation | Choisir une spécialité : maisons de culte, événementiel, broadcast, installation fixe. Approfondir cette spécialité. |
| S25-32 | Portfolio & Réputation | Constituer un portfolio : enregistrements réalisés, projets gérés, formations suivies. LinkedIn professionnel, site internet simple. |
| S33-40 | Réseautage professionnel | Contacter des prestataires son locaux. Proposer une assistance bénévole sur des productions plus importantes. Se faire connaître. |
| S41-48 | Certification et validation | Se préparer à des certifications : Yamaha Pro Audio, QSC, Shure. Valider ses acquis par des évaluations tierces. |
| S49-52 | Bilan quinquennal & cap suivant | Évaluation complète des 5 années. Rédiger son autobiographie technique. Définir les 5 années suivantes : vers quoi ? |

# PARTIE 3 — SE PROJETER ET ÉVOLUER : LA PHILOSOPHIE DU SONORISATEUR

## 3.1 Les 10 commandements du sonorisateur

- Tu serviras le message, pas l'ego — Le son doit servir ce qui se passe sur scène, pas démontrer ta maîtrise technique.

- Tu écouteras avant de corriger — Prends le temps d'analyser avant de toucher les boutons.

- Tu documenteras tout — Chaque service, chaque réglage, chaque problème. C'est ton capital professionnel.

- Tu arriveras avant les autres — Une salle bien préparée évite 90% des problèmes.

- Tu maintiendras ton matériel — Un équipement entretenu est un équipement qui ne tombe pas en panne.

- Tu te formeras en continu — La technologie évolue. Celui qui arrête d'apprendre recule.

- Tu resteras humble — Les meilleurs sonorisateurs au monde restent à l'écoute des autres.

- Tu respecteras tes oreilles — Port de protections auditives systématique au-dessus de 85 dB SPL.

- Tu communiqueras avec les musiciens — Une bonne relation avec la scène vaut mieux que la meilleure des consoles.

- Tu mesureras avant d'intuiter — Développe l'oreille, mais confirme avec des outils de mesure.

## 3.2 Les outils incontournables à acquérir progressivement

Priorité 1 — Gratuit ou peu coûteux (Année 1-2) - REW (Room EQ Wizard) : logiciel de mesure acoustique gratuit - Micro de mesure : UMIK-1 (100-150€) ou calibration d'un micro de studio - Application SPL-mètre sur smartphone (NIOSH SLM, gratuit) - Casque de monitoring : Sony MDR-7506 ou Audio-Technica ATH-M50x (80-150€)

Priorité 2 — Investissement moyen terme (Année 2-3) - Interface audio USB 2 entrées : pour les enregistrements d'analyse (Focusrite Scarlett Solo, 120€) - Simulateur de console numérique : X32-Edit (gratuit avec console Behringer) - Abonnement Mix Magazine ou SoundOnSound (print ou digital) - DI Box passive de qualité : Radial J48 ou similar (80-150€)

Priorité 3 — Investissement professionnel (Année 3-5) - Console numérique 16-32 voies : Behringer X32 Compact, Allen & Heath Qu-16 - Système IEM de monitoring : Sennheiser EW-IEM G4 ou Shure PSM300 - Système de mesure professionnel : Rational Acoustics Smaart (si objectif installation)

## 3.3 Développer une oreille de professionnel

L'oreille se développe comme un muscle : par l'usage régulier, la comparaison et l'analyse critique. Voici des exercices concrets.

- Ear training quotidien : 10-15 min avec des applications comme EarMaster ou SoundGym (éducation fréquentielle)

- Blind test hebdomadaire : comparer deux presets d'EQ sans regarder les réglages — lequel sonne mieux et pourquoi ?

- Analyse de productions professionnelles : décomposer le son d'un album ou concert live référence

- Tenue d'un journal d'écoute : noter chaque semaine 3 observations sonores remarquées dans la vie quotidienne

## 3.4 La santé auditive — Priorité absolue

⚠️ AVERTISSEMENT IMPORTANT La perte auditive liée au bruit est irréversible. Elle est insidieuse : elle s'installe progressivement, souvent sans douleur. Les acouphènes et l'hyperacousie peuvent ruiner une carrière de sonorisateur. - Règle des 85 dB : ne pas dépasser 85 dB SPL en exposition prolongée (8h). Au-delà, réduire la durée d'exposition. - Bouchons d'oreilles avec filtre (pas en mousse) : Alpine MusicSafe, EarPeace — conservation du spectre, atténuation uniforme - Repos auditif : 16h minimum après une exposition à 100+ dB - Audiogramme annuel : bilan auditif chez un ORL ou audioprothésiste, en tant que travailleur du son

# PARTIE 4 — COMMUNICATION, PROFESSIONNALISME & ÉTHIQUE DU SONORISATEUR

## 4.1 La relation avec les musiciens et les pasteurs

Le sonorisateur est un serviteur du message. Sa relation avec ceux qui sont sur scène est fondamentale.

- Réunion de préparation : rencontrer les responsables musicaux avant chaque service important. Connaitre le programme à l'avance.

- Fiche technique : préparer et diffuser une fiche technique claire pour les musiciens extérieurs

- Communication en live : établir des signaux manuels avec les musiciens pour les ajustements discrets

- Feedback constructif : après chaque service, échanger avec les artistes — ce qui a bien fonctionné, ce qui peut s'améliorer

- Gestion des demandes contradictoires : savoir dire 'non' avec tact quand une demande comprometrait la qualité globale

## 4.2 L'attitude professionnelle

- Ponctualité : être présent 1h30 à 2h avant le début pour le son check complet

- Tenue : adaptée au lieu et à l'événement. Discret dans une assemblée de culte.

- Téléphone : en mode silencieux et rangé pendant les services. Exception : urgences familiales.

- Concentration : éviter les conversations non urgentes pendant le son check et le service

- Documentation : tenir un carnet de bord ou un fichier numérique de tous les services

## 4.3 L'évolution vers d'autres environnements

Après avoir maîtrisé la salle de culte, des opportunités s'ouvriront naturellement. Voici comment les aborder.

- Petites salles de concert : même logique, dynamiques plus complexes, monitoring plus critique

- Événements extérieurs : physique différente (pas de réflexions bénéfiques), gestion du vent et de l'humidité

- Mariages et réceptions : polyvalence requise, logistique complexe, clientèle exigeante

- Studios de podcast et broadcast : normes différentes (LUFS, compression radio, voix alone vs musique)

- Formation et transmission : devenir formateur pour des débutants — le meilleur moyen de consolider ses propres acquis

En conclusion... Le son est invisible. Le travail du sonorisateur est réussi quand personne ne le remarque. Mais toi, tu sauras.